戴博水泵（青岛）有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 戴博水泵（青岛）有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区开拓路40号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 周广鑫 |  | 联系电话 |  |  | 13864223825 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王 蕙 | 工程师 |  |  | PB0120210012 |  |
|  | 宋海燕 | 工程师 |  |  | PB0120220016 |  |
|  | 陈鹏飞 | 工程师 |  |  | JB0120210033 |  |
|  | 宋 航 | 检测员 |  |  | JB0120210027 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 1.企业规模及行业类别：小型 C3441/泵及真空设备制造 - 2.主要原辅材料：塑料粒子（PP、ABS等）、水性防锈漆、水性绝缘漆、铸件、铜线、带钢等 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 企业现有员工222人，操作岗位172人（42女）；办公室及后勤人员共50人。每周工作6天，年工作时间约340天，喷漆、修边机、浸漆及冲压生产线岗位采用10小时两班工作制，注塑机岗位8小时三班，其余岗位采用10小时一班工作制。 - 5.用人单位概况： - 戴博水泵（青岛）有限公司成立于2005年6月30日，公司位于青岛西海岸新区开拓路40号，注册资金300万美元，主要生产自转泵、离心泵和多级泵，潜水式电动机驱动泵，单涡轮或双涡轮离心泵，自动水提升装置等。占地面积22423平方米，建筑面积约11615平方米，项目投资5300万元。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价 单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 作业方式; 接触时间; 接触人数. 生产单元; 生产车间; 操作工; JET组装线; 噪声; 机械; 8h; 22. 操作工; 喷漆; 丙烯酸; 机械; 8h; 2. 操作工; VA组装线; 噪声; 机械; 8h; 6. 操作工; Genix组装线; 噪声; 机械; 8h; 5. 操作工; 超声波焊接; 噪声; 机械; 8h; 3. 操作工; 数控车床; 噪声; 机械; 8h; 5. 操作工; 油压机; 噪声; 机械; 8h; 3. 操作工; 71绕线线; 噪声; 机械; 8h; 2. 操作工; 63绕线; 噪声; 机械; 8h; 12. 操作工; 新63线; 噪声; 机械; 8h; 5. 操作工; 修边机; 噪声; 机械; 8h; 2. 操作工; 浸漆; 丙烯酸; 机械; 3h; 2. 操作工; 注塑机; 聚丙烯粉尘、丙烯腈、苯乙烯、噪声; 机械; 7h; 12. 操作工; 电阻焊; 金属烟尘、噪声; 机械; 6h; 1. 操作工; 冲压生产线; 噪声; 机械; 8h; 10. 操作工; 组装线; 噪声; 机械; 8h; 77. 操作工; 清洗机; 噪声; 机械; 6h; 1. 辅助生产单元; 维修区; 维修工; 电焊机; 电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声; 机械; 1h; 1. 配电室; 巡检工; 配电柜; 1Hz~100kHz电场和磁场; 巡检作业; 0.5h; 1. 接触人数合计; 172. 7.职业病危害因素检测超标情况：无超标。 |
| 评价结论： 戴博水泵（青岛）有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 部分符合; 生产区及辅助生产区划分不明确. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 部分符合; 浸漆槽未加防护设施，电阻焊未加除尘器. 6.应急救援设施; 部分符合; 浸漆区域附近未设置洗眼设施. 7.职业健康监护; 部分符合; 未做岗前及离岗前体检. 8.个人防护用品; 符合; 电焊机岗位未配备防尘毒口罩. 9.辅助用室; 基本符合; 未设置休息室. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 未制定建设项目职业卫生“三同时”相关的管理制度. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 基本符合; 缺少相应的培训教材、宣传图片等纸质和摄录像资料；培训记录中缺少培训效果评价、参训人数不足等问题。. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年3月依据相关法律、法规、标准规范对戴博水泵（青岛）有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，有针对性的对喷漆、浸漆、注塑机、超声波焊接、冲压机、电阻焊等岗位进行重点检测与评价。 |  |  |  |  |  |  |