青岛诺一机械有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛诺一机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区路博大道 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 韩同鑫 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 尹崇伟 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 尹崇伟 | 工程师 |  |  | （鲁）PB0120210018 |  |
|  | 王蕙 | 工程师 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 高珊珊 | 评价员 |  |  | （鲁）PB0120210017 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 1.企业规模及行业类别：小型 C348 /通用零部件制造 - 2.主要原辅材料：焊材、微乳化液 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 该企业现有员工16人，操作岗位13人，其中1人为劳务派遣工；办公室及后勤人员共3人（2女）。生产车间及办公室人员均采用8h常白班工作制，每班工作8小时，每周工作6天，年工作时间300天。 - 5.用人单位概况： 青岛诺一机械有限公司成立于2017年，公司位于青岛市城阳区棘洪滩街道张家庄社区路博大道，租赁现有厂房，从事金属部件的生产，占地面积大约4800平方米，建筑面积大约4830平方米，项目投资300万元。 - 产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元; 岗位/场所; 职业病危害因素; 产生过程; 岗位定员（人数）. 生产单元; 下料车间; 激光切割机、空压机房; 金属烟尘、噪声; 激光切割钢板过程; 3. 折弯机; 噪声; 折弯机运行过程; 2. 数控冲床; 噪声; 冲压过程; 1. 焊接车间; 电焊; 焊接烟尘、砂轮磨尘、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物（按MnO2计）、紫外辐射、噪声; 焊接过程焊丝熔化; 6. 下料、空压机; 砂轮磨尘、噪声; 攻丝、钻孔、砂轮切割、砂轮打磨过程; 1. 7.职业病危害因素检测超标情况：无超标。 |
| 评价结论： 青岛诺一机械有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; -. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 不符合; 1.激光切割、焊接、砂轮切割、砂轮打磨岗位未设置局部通风和净化措施。 2.焊接车间空压机未采取隔声措施。. 6.应急救援设施; 符合; 未进行职业病危害事故应急演练。. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对员工进行上岗前职业健康检查。. 8.个人防护用品; 基本符合; 1.使用切削液加工岗位未配备防油性颗粒物过滤棉； 2.焊接岗位配备的3301CN滤毒盒防护性能对本岗位无效。. 9.辅助用室; 基本符合; 更衣室未设置更衣柜。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 1.职业卫生培训档案、职业健康监护档案、2.职业病危害检测评价档案等尚需继续补充完善。 3.仅对员工进行在岗期间职业健康查体，4.未对员工进行岗前、离岗时的职业健康查体。 5.未制定详细的职业健康检查计划及经费。. 12.职业病危害告知; 不符合; 1.数控冲床、折弯岗位、空压机岗位未设置噪声警示标识。 2.焊接岗位设置的警示标识不规范。. 13.职业卫生培训; 基本符合; 未全员进行培训. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 无既往职业卫生评价。. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2021年6月依据相关法律、法规、标准规范对首钢（青岛）钢业有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议首钢（青岛）钢业有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常检测与监管。 |  |  |  |  |  |  |