青岛精安医疗科技有限责任公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛精安医疗科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛经济技术开发区延河路252号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 赵男男 |  | 联系电话 |  |  | 13176879785 |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王蕙 |  |  | 联系电话 |  | 15166057601 |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王 蕙 | 工程师 |  |  | PB0120210012 |  |
|  | 宋海燕 | 工程师 |  |  | PB0120220016 |  |
|  | 陈美静 | 工程师 |  |  | JB0120210034 |  |
|  | 宋 航 | 检测员 |  |  | JB0120210027 |  |
|  | 冯国君 | 检验员 |  |  | JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： - 1.企业规模及行业类别：小型 C3358/制造业（医疗仪器设备及器械制造） - 2.主要原辅材料：电气件、锡焊丝、环氧胶、厌氧密封胶、502胶、吸附剂 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 公司现有劳动定员181人，其中生产车间82人（女工62人），检验及质检人员12人，办公及后勤人员87人。企业实行8小时一班工作制，每周工作5天，年工作260天。 - 5.用人单位概况： - 青岛精安医疗科技有限责任公司成立于2017年9月26日，从事医疗设备的生产、数字化医疗设备及相关产品、医疗器械、空气分离设备的研发等。公司位于青岛经济技术开发区延河路252号，注册资金300万元，年产便携式制氧机约3万台。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价 单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 作业方式; 接触时间; 接触人数. 生产单元; 一楼生产车间（东）; 操作工; 超声波焊接; 噪声; 机械+手工; 2; 4. 操作工; 锡焊; 二氧化锡、铜烟; 机械+手工; 6; 3. 一楼生产车间（西）; 操作工; 锡焊; 二氧化锡、铜烟; 机械+手工; 6; 1. 操作工; 涂胶; 丙烯酸; 手工; 6; 3. 巡检工; 老化区; 噪声; 巡检; 1; 1. 三楼生产车间（东）; 操作工; 电动螺丝刀; 噪声; 机械+手工; 4; 4. 操作工; 锡焊; 二氧化锡、铜烟; 机械+手工; 6; 4. 三楼生产车间/分子筛室; 操作工; 分子筛; 其他粉尘、噪声; 机械+手工; 2; 7. 操作工; 压机; 噪声; 机械+手工; 2; 1. 三楼生产车间（西）; 操作工; 涂胶; 甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、甲醛; 手工; 6; 2. 操作工; 锡焊; 二氧化锡、铜烟; 机械+手工; 6; 8. 电池点焊机. 贴青稞纸机. 辅助生产单元; 配电区; 巡检工; 配电箱; 1Hz~100kHz电场和磁场; 巡检; 1; 1. 接触人数合计; 39. 7.职业病危害因素检测超标情况：无超标。 |
| 评价结论： 青岛精安医疗科技有限责任公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 评价; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 部分符合; 功能分区不明确. 2; 生产工艺与设备布局; 部分符合; 未按照有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）将设备分开. 3; 建筑卫生学; 符合; ——. 4; 职业病危害因素; 符合; ——. 5; 职业病防护设施与应急救援设施; 部分符合; 锡焊及涂胶岗位应加装集气罩。涂胶岗位未设置喷淋洗眼器。. 6; 职业健康监护; 部分符合; 公司历年体检数据保存不完整，未进行岗中体检。. 7; 个人防护用品; 符合; ——. 8; 辅助用室; 符合; ——. 9; 职业卫生管理; 职业病危害防治责任制度; 符合; ——. 职业病危害警示与告知制度; 部分符合; 工作场所设置的警示标识存在种类不全、设置不规范的情况。. 职业病防治宣传教育培训制度; 部分符合; 企业负责人及职业卫生管理人员未取得职业卫生培训证。. 职业病危害监测及评价管理制度; 符合; ——. 职业病危害事故处置与报告制度; 符合; ——. 职业病危害应急救援与管理制度; 符合; ——. 岗位职业卫生操作规程; 符合; ——. 职业病防治计划、实施方案; 符合; ——. 职业病危害项目申报制度; 部分符合; 未进行申报. 职业病危害防治经费; 符合; ——. 职业卫生档案; 部分符合; 已建立的职业卫生档案未进行分类管理，内容尚不全面，各项工作记录存在缺失情况。. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年5-8月依据相关法律法规、标准规范对青岛精安医疗科技有限责任公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛精安医疗科技有限责任公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |