青岛钿源工贸有限公司

职业病危害现状评价报告工作公示信息表

| 用人单位名称 | 青岛钿源工贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 青岛西海岸新区延河路与房山路交叉口西100米路南 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王西才 |  | 联系电话 |  |  | / |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王 蕙 |  |  | 联系电话 |  | / |
| 公示信息类别 | □职业病危害预评价 □职业病防护设施设计 □控制效果评价（职业病防护设施验收） ☑职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |
|  | 王蕙 | 项目负责人 |  |  | （鲁）PB0120210012 |  |
|  | 刘颖 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）PB0120220015 |  |
|  | 宋海燕 | 工程技术人员 |  |  | （鲁）PB0120220016 |  |
|  | 金城江 | 公共卫生人员 |  |  | （鲁）PB0120210010 |  |
|  | 陈鹏飞 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210033 |  |
|  | 冯国君 | 检测检验人员 |  |  | （鲁）JB0120210031 |  |
| 建设项目概况： 1.企业规模及行业类别：小型 C2929/塑料零件及其他塑料制品制造 2.主要原辅材料：环氧树脂、聚酯树脂、硫酸钡、钛白粉、光引发剂TGIC、光亮剂（增光剂）、色素等 3.主要工艺： - 4.工作制度与劳动定员： - 公司现有劳动定员4人（女工1人），其中生产车间2人，行政后勤人员2人（女工1人）。根据生产需要，生产车间实行10h一班工作制，每周工作3天，年工作156天；行政后勤实行8h一班工作制，每周工作5天，年工作260天。 - 5.用人单位概况： - 青岛钿源工贸有限公司成立于2008年06月24日，位于青岛西海岸新区辛安街道办事处延河路与房山路交叉口西100米路南，是一家从事生产、销售塑料粉末，金属制品，钣金件等业务的公司。公司租赁东研传动技术（青岛）有限公司闲置2#厂房南侧部分区域进行生产经营，实际总投资200万元，建成年产塑料粉末90吨的生产线。公司目前主要进行塑料粉末的加工生产，根据订单需求量变化，近年加工生产塑料粉末约58-92吨/年。 - 公司总占地面积1000m2，总建筑面积约500m2。公司于2019年开工建设，于2019年11月正式投产运行，公司自投产运行以来职业病防护设施运行正常，运行后没有发生过人员中毒、窒息等职业卫生事故。 - 用人单位于2022年10月委托青岛华通检测评价有限公司进行首次职业病危害现状评价。 - 6.产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 评价单元; 岗位; 工种; 接触 人数; 班制 d/w; 接触时间h/d; 职业病危害因素; 作业方式; 危害因素产生环节. 生产单元; 塑粉生产线; 操作工; 1; 10h一班; 6; 重晶石粉尘（硫酸钡）、二氧化钛粉尘、其他粉尘、噪声、高温、环氧树脂; 手工+机械; 在进行配料、混料、生产线操作、包装等作业过程中产生. 辅助生产单元; 生产管理; 车间主任; 1; 10h一班; 3; 其他粉尘、噪声、高温、环氧树脂; 巡检; 在进行设备巡检保养、生产现场管理等过程中产生. 7.职业病危害因素检测超标情况：无。 |
| 评价结论： 青岛钿源工贸有限公司职业病危害现状评价是以《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规为依据，在职业卫生现场调查和职业病危害因素检测的基础上，结合该企业的生产工艺、劳动组织及管理模式，划分了评价单元，采用相应评价方法，对工作场所可能存在的职业病危害因素进行了识别，对可能造成的职业病危害程度进行了分析，对职业病危害防护设施进行了评价，综合归纳分析，得出如下结论。 序号; 项目; 评价; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 基本符合; ——. 2; 生产工艺与设备布局; 符合; ——. 3; 建筑卫生学; 符合; ——. 4; 职业病危害因素; 符合; ——. 5; 职业病防护设施与应急救援设施; 符合; ——. 6; 职业健康监护; 部分符合; 公司未能提供以前的职业健康体检数据，本次体检未涵盖所有职业病危害因素。. 7; 个人防护用品; 部分符合; 磨粉机作业时操作工在正确佩戴耳塞的情况下未能达到降噪要求，建议配备耳罩，采用耳塞+耳罩进行防护。. 8; 辅助用室; 符合; ——. 9; 职业卫生管理; 职业病危害防治责任制度; 部分符合; 公司未对职业卫生管理人员进行任命。. 职业病危害警示与告知制度; 部分符合; 车间内未设置职业卫生公告栏，公司工作场所内警示标识的设置不符合相关要求。. 职业病防治宣传教育培训制度; 部分符合; 公司主要负责人和管理员未参加职业卫生培训并取得证书。. 职业病危害监测及评价管理制度; 部分符合; 公司未能提供近年来的工作场所职业病危害因素的定期检测报告，未能提供日常监测相关记录。. 职业病危害事故处置与报告制度; 符合; ——. 职业病危害应急救援与管理制度; 符合; ——. 岗位职业卫生操作规程; 符合; ——. 职业病防治计划、实施方案; 符合; ——. 职业病危害项目申报制度; 部分符合; 公司未能提供近年来的职业病危害申报回执证明。. 职业病危害防治经费; 符合; ——. 职业卫生档案; 部分符合; 公司现已建立的职业卫生档案未进行分类存档管理，内容不全面，更新不及时，各项工作记录存在缺失情况，需在后期工作进行过程中不断更新、补充、完善。. |
| 下一阶段的评价或检测工作建议： 青岛华通检测评价有限公司于2022年10-12月依据相关法律法规、标准规范对青岛钿源工贸有限公司进行了职业病危害现状评价，在此基础上建议青岛钿源工贸有限公司在下一阶段的评价或检测工作中，应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》规定等法律、法规、标准规范要求，加强对岗位的日常监测与监管。 |  |  |  |  |  |  |